泰州市农房设计大赛

2023.08

里下河农村示范房

——桑竹农舍

content

PART 1 效果展示

PART 2 前期分析

PART 3 方案分析

PART 4 技术图纸

PART 5 设计说明

目录

效果展示

正立面双拼人视图

独栋鸟瞰图

路口双拼人视图

庭院人视图

前期分析

区位分析

本项目位于江苏省泰州市。泰，简称“泰”，古称海陵，是江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一，国务院批复确定的中国长江三角洲地区重要的工贸港口城市。泰州地处中国华东地区、江苏中部，是扬子江城市群重要组成部分，南濒长江、北邻盐城、东临南通、西接扬州，是承南启北的水陆要津，为苏中门户，自古有“水陆要津，咽喉据”之称。

兴化，地处苏中里下河腹地，是著名的“鱼米之乡”，国家生态示范区，境内河湖港汉纵横交错，密如蛛网。丰富的水生态文化向来是兴化发展的最大优势和最强王牌。兴化市紧紧围绕“繁荣繁华梦水乡”的目标定位，努力打造里下河地区“水韵江苏”示范区，全力走出了一条因水而兴、与水共生的水生态文明建设之路。“一个生态品质优良、生态经济活跃的新时代鱼米之乡正在广豪的苏中大地上冉冉升起。”

文化分析

文化成果

江苏省兴化市，古称昭阳，又名楚水。这里自古人才辈出，文化积淀深厚。元末施耐庵，清代扬州八怪之首的郑板桥，浓厚的“人文气息”是此处最为鲜明的地域特征与氛围。

自然景观

得益于水路发达河网密布的地理特征，垛田的形式应运而生。黄英纷飞的千垛菜花田在春天组成壮阔花海；水上森林生机盎然，树木茂密，一片生机，是人与自然和谐相处的体现。

农房在地性

1.建筑功能合理配置农房居住空间、礼仪空间、接待空间和储物空间等建筑功能空间，做到住宅套型合理，功能完善。

2.建筑风貌:在建筑形式、细部设计和装饰方面，要充分吸取里下河地区的建筑风格，推荐采用传统构件和装饰。

3.建筑大小。设计房屋宅基地面积为135m(每户)，新建农房宜选用多种户型及体量组合，形成错落有致、进退有序的空间形态。单栋农房宜采用2-3开间，1-3层坡顶建筑。

4屋顶宜沿用里下河地区坡屋顶形式，可平坡结合。墙身以传统灰白色墙面为主，墙面装饰简洁淡雅，宜采用灰白色弹性外墙涂料，宜采用黑灰色亚光陶瓷瓦或小瓦等低反光度材料，保持与原村庄风貌相协调

5.院落铺装提倡就地取材，鼓励使用石板、青砖、卵石。院墙色彩与构造应与房屋整体风格相协调，高度不超过两米，宜采用通透式围墙，建议选用青砖、瓦片组合或镂空砌筑。

6.门窗形式宜简洁淳朴。大门宜使用木制或深褐色不反光金属材料。

方案分析

方案说明

本项目占地 135 平方米，其中 建筑占地 78.11 平方米，总建筑面 积 251.97 平方米，层数三层。

户型平面设计本着“适用、安全、经济、美观”的 指导思想，以大厅、小卧、明厨、宽景大阳台为主要特色， 空间动静分明，功能分区明确，住宅套型主 要以适应农村居 民的需求。

本户型为5.5室2厅，适用于兴化里下河乡村风貌。注重农户个体 的居住需求，考虑三代同堂，增厚代代温情。

本户型一层有客厅、老人房、 厨房餐厅， 主要围绕公共空间客厅展开，构成 开敞连续的起居空间，提供舒适自由的居住体验。二层有主卧套间、 次卧、宽景大阳台露台，主要围绕室外露台展开。三层为次卧、书房等次要空间。户型空间划分明确，交通面积小，空间 利用率高，便捷各房抵达，增强居 住体验。

土建造价估计约为 35 万。

空间分析

现代化干湿分离卫生间，使用节水节电设备，方便住户生活与休息。

餐厅与厨房相邻布置，减少交通动线。

老人房设置在南面，方便老人起居生活。

设置玄关，增加空间的层次感和品质感。

建筑宅基地以外公共空间用地，可铺设植草砖，后期改造成停车位以供住户停车。

庭院简单铺装，设置花园景观汀步，丰富庭院景观。

独栋一层平面图

院子56.50㎡

一层面积78.11㎡

宅基地面积：135㎡

总建筑面积251.97㎡

空间分析

主卧配备有衣帽间，三分离卫生间，总体空间舒适温馨。

室外宽景大阳台，可供住户集会休闲，活动娱乐。

室外宽景大阳台，可供住户集会休闲，活动娱乐。

独栋二层平面图

阳台计容18.66㎡

二层面积95.75㎡

宅基地面积：135㎡

总建筑面积251.97㎡

空间分析

卧室配备有衣帽间，三分离卫生间，总体空间舒适温馨。

可变空间，后期可以改造成书房。

室外宽景大阳台，可供住户集会休闲，活动娱乐。

独栋三层平面图

露台面积17.85㎡

三层面积78.11㎡

宅基地面积：135㎡

总建筑面积251.97㎡

空间分析

现代化三分离卫生间，使用节水节电设备，方便住户生活与休息。

餐厅与厨房相邻布置，减少交通动线。

老人房设置在南面，方便老人起居生活。

设置玄关，增加空间的层次感和品质感。

建筑宅基地以外公共空间用地，可铺设植草砖，后期改造成停车位以供住户停车。

庭院简单铺装，设置花园景观汀步，丰富庭院景观。

双拼一层平面图

每户院子56.50㎡

每户一层面积77.38㎡

每户宅基地面积：135㎡

每户总建筑面积246.18㎡

室外宽景大阳台，可供住户集会休闲，活动娱乐。

主卧配备有衣帽间，三分离卫生间，总体空间舒适温馨。

室外宽景大阳台，可供住户集会休闲，活动娱乐。

空间分析

双拼二层平面图

每户阳台计容15.06㎡

每户二层面积91.42㎡

每户宅基地面积：135㎡

每户总建筑面积246.18㎡

空间分析

卧室配备有衣帽间，三分离卫生间，总体空间舒适温馨。

可变空间，后期可以改造成书房。

室外宽景大阳台，可供住户集会休闲，活动娱乐。

双拼三层平面图

每户露台面积10.65㎡

每户一层面积77.38㎡

每户宅基地面积：135㎡

每户总建筑面积246.18㎡

立面分析

白墙黛瓦，符合江南水乡特色。

阳台出挑，增强立面稳定感。

镂空砌筑，符合江南水乡特色。

一层院落用青砖以来和白墙形成对比。

独栋南立面视图

立面分析

白墙黛瓦，符合江南水乡特色。

镂空砌筑，符合江南水乡特色。

采用水乡地区常见的坡屋顶形式。

独栋东立面视图

立面分析

白墙黛瓦，符合江南水乡特色。

镂空砌筑，符合江南水乡特色。

采用水乡地区常见的坡屋顶形式。

独栋西立面视图

立面分析

镂空砌筑，符合江南水乡特色。

采用水乡地区常见的坡屋顶形式。

白墙黛瓦，符合江南水乡特色。

独栋北立面视图

双拼南立面视图

白墙黛瓦，符合江南水乡特色。

拉长阳台横向线条，增强立面的现代感。

镂空砌筑，符合江南水乡特色。

一层院落用青砖以来和白墙形成对比。

立面分析

立面分析

镂空砌筑，符合江南水乡特色。

采用水乡地区常见的坡屋顶形式。

白墙黛瓦，符合江南水乡特色。

双拼东立面视图

立面分析

白墙黛瓦，符合江南水乡特色。

镂空砌筑，符合江南水乡特色。

采用水乡地区常见的坡屋顶形式。

双拼西立面视图

立面分析

白墙黛瓦，符合江南水乡特色。

镂空砌筑，符合江南水乡特色。

采用水乡地区常见的坡屋顶形式。

双拼北立面视图

技术图纸

独栋技术图纸

独栋二层平面图1:100

独栋一层平面图1:100

阳台计容18.66㎡

二层面积95.75㎡

宅基地面积：135㎡

总建筑面积251.97㎡

院子56.50㎡

一层面积78.11㎡

宅基地面积：135㎡

总建筑面积251.97㎡

独栋技术图纸

独栋三层平面图1:100

独栋屋面平面图1:100

露台面积17.85㎡

三层面积78.11㎡

宅基地面积：135㎡

总建筑面积251.97㎡

独栋技术图纸

独栋西立面图1:100

独栋南立面图1:100

独栋北立面图1:100

独栋东立面图1:100

独栋技术图纸

独栋1-1剖面图1:100

双拼技术图纸

双拼一层平面图1:100

双拼二层平面图1:100

每户院子56.50㎡

每户一层面积77.38㎡

每户宅基地面积：135㎡

每户总建筑面积246.18㎡

每户阳台计容15.06㎡

每户二层面积91.42㎡

每户宅基地面积：135㎡

每户总建筑面积246.18㎡

双拼技术图纸

双拼屋面平面图1:100

双拼三层平面图1:100

每户露台面积10.65㎡

每户一层面积77.38㎡

每户宅基地面积：135㎡

每户总建筑面积246.18㎡

双拼技术图纸

双拼南立面图1:100

双拼北立面图1:100

双拼技术图纸

双拼西立面图1:100

双拼1-1剖面图1:100

设计说明

泰州市农房设计方案
                设计说明
               第一章、建筑设计说明
一、工程设计依据
1.相关文件
1.1主办方提供的资料文件
2.法规及主要标准
2.1《中华人民共和国城市规划法》；
2.2《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；
2.3《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018版；
2.4《农村防火规范》（GB50039-2010）；
2.5《村镇建筑设计防火规范》（GB 50039-2010）；
2.6《村镇规划标准》（GB50188-93）；

2.7《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
2.8国家、省市其它有关标准、规范和规定；
3.基地现状
3.1 项目选址
本项目位于泰州市兴化市，属于里下河乡村风貌区。
3.2 建设条件
3.2.1自然概况
3.2.1.1.地理位置
兴化市，地处江淮之间，里下河地区腹地，东邻大丰区、东台市，南接姜堰区、江都区，西与高邮市、宝应县接壤，北与盐都区隔河相望。

位于北纬32°44′～33°16′，东经119°43′～120°16′。政区东西、南北间距各约55公里。兴化市总面积2393.35平方公里，其中陆地面积1766平方公里，占73.8%，河道、湖荡、滩地等水域面积627平方公里，占26.2%。
3.2.1.2.地形地貌
兴化地势低洼平坦，地面高程在1.40米～3.20米之间，平均高程1.80米（废黄河高程系，下同）。境内地势东部、南部稍高，西北部偏低，为周边高中间低的碟型洼地，是里下河地区建湖、兴化、溱潼三大洼地中最低洼的地方，俗称“锅底洼”。
兴化为里下河浅洼平原区，位于江淮平原的里下河凹陷中心地带，为中新生代断隘盆地持续沉降区，古地貌为大型湖盆洼地。在第四纪，洼地经由江河、海合力堆积，经历了海湾——泻湖——水网平原的演化过程，形成湖荡、沼泽地貌特征，均为第四系全新统湖积层和河流泛滥物所覆盖，其基底是以碳酸盐为主的古生代地层。
3.2.1.3.气候气象
兴化位于北亚热带湿润季风气候区，兼受大陆与海洋性气候影响，具有四季分明，雨量充沛、冬寒夏热和雨热同步等特点，大气环境质量优于国家Ⅱ级。年平均气温14℃～15℃。无霜期210～220天。兴化历年平均降水量1040.4毫米，但年际变化较大，1991年降水量2080.8毫米，而1978年仅393.6毫米。年内降水量在时空分布上不均，6～9月份降水相对集中，约占全年降水量60%以上。年平均蒸发量为960毫米左右。
3.2.1.4.水文
兴化属淮河流域，境内河道纵横，湖荡棋布。历史上为适应西有运堤归海五坝，东有入海五港的排水格局，水系以东西走向为主。随着江都和高港水利枢纽的建成，境内水系逐步调整为南北走向，原有东西向河道

已成为引排调度河道。境内湖荡众多，面积较大的有：大纵湖、吴公湖、郭正湖、平旺湖、得胜湖、乌巾荡、沙沟南荡、癞子荡、官庄荡、王庄荡、花粉荡、广洋荡、团头荡，俗称“五湖八荡”。建国后，兴化站多年平均最高水位2.10米，多年平均最低水位0.86米，最高水位发生在1991年7月15日，达3.35米，最低水位发生在1953年6月19日，只有0.28米。

综上所述，项目区自然条件满足本项目建设的需求。

二、工程建设规模

1.设计规模及项目组成

本项目为一栋农房设计，项目占地135平方米，总建筑面积251.97平方米，层数三层。

三、设计理念与总体构思

为贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于实施乡村振兴战略和农村人居环境整治提升的决策部署，加强农房建设风貌引导，规范农房设计，完善农房功能，提高农村住房设计水平，满足农民群众对美好生活的向往。

1、设计目的

强化全市农房风貌引导，提高农村住房建设水平，满足现代农业生产、农民生活、乡村生态、安全宜居功能需求，激活历史文化资源，突出地域特色，切实改善乡村人居环境，留住乡愁乡情，促进民生发展。

2、设计原则

农房设计应遵循安全、实用、经济、绿色、美观的原则。在满足相关设计规范和抗震设防要求的基础上，保持地方风貌特色，科学合理设置功能空间，并考虑全生命周期功能转换。借鉴传统乡村营建智慧，用好乡土建设材料，促进资源、能源节约和综合利用，改善生态环境，满足农民现代生产生活需求。

3、设计理念

改善农村住房条件的目的是营造更加舒适合理的乡村居住环境，因此乡村住宅设计应避免用传统的现代主义建筑概念和设计方式，既要跳出旧式农村住宅的建造理念也不宜套用城市住宅的模板，应更多关注农户个体的居住需求，从讲空间形式到注重空间功能，注重功能空间的组合方式从”粗放“转向”整合“。以实现农户住居形态的区隔化和功能空间效用的最大化，使不同形式的住宅有机地组织在乡村社区空间中，增加乡村居住空间的生命力和构建乡村特色的社区空间风貌。

从空间结构、绿化、水体，小品以至建筑的形式、色彩等居住环境要素出发，塑造独具个性的建筑；从公共空间、半公共空间、私密空间的过度，层次塑造上营造"家“的气氛，从而让居民产生归属感。

四、主要经济技术指标

| 综合技术经济指标一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
| 1 | 占地面积 | ㎡ | 135 |  |
| 2 | 建筑面积 | ㎡ | 251.97 |  |
| 3 | 房间统计 |  | 5.5室2厅5卫 |  |
| 4 | 层数 |  | 三层 |  |
| 5 | 造价 | 万元 | 35 |  |

五、建筑设计

1.项目概况

本项目为一栋农房设计，项目占地135平方米，总建筑面积251.97平方米，层数三层。

2.户型设计

住宅一层高为3.6 米，二层3.3米，三层3.3米。建筑面积251.97平方米功能性5.5房。

1、住宅户型设计根据现代人的生活需要，并适当超前考虑将来人们的生活模式等，追求住宅设计真正做到“以人为本”，有宽敞的、明亮的客厅，舒适型卧室均配有良好的视野环境，厨房、明卫生间以及足够的储藏空间，均是新农村高品质生活的需求。

2、平面设计上，所有居住空间朝南。户内均有良好的室内空间对流条件，南北向通风。有效地改善了居室的生活环境。每户均有朝南超宽大阳台。平面布局上，力求客餐厅的动空间、卧室的静空间以及厨房等空间相对独立，交能流线便捷而互不干扰。室内交通面积适宜，房间方整，尺度良好。

3、各功能空间均有良好的空间尺度和视觉效果，拥有充足的光照和良好的视野。主次卧室区分明显。

4、厨房与餐厅场所便捷联系，用餐空间相对完整，卫生间的各个功能组合明确，干湿分离，布局合理，利于防潮。

3.立面设计

住宅建筑立面上采用中式元素，通过白色涂料以及镂空砌筑的配合让建筑更具特点。色彩上选用白与灰搭配，让建筑既有中式古典的韵味也不乏现代的美感。也更加符合兴化里下河乡村风貌的特点。

第二章、节能设计说明

2.1 设计依据

《采暖居住建筑节能设计标准》DB62-3033-2006

《公共建筑节能设计标准》DB50189-2005

2.2 建筑节能

本工程为新农村建设，因而节能设计是关键，《采暖居住建筑节能设计标准》   DB62-3033-2006

《公共建筑节能设计标准》DB50189-2005

围护结构拟采用：

（1）屋面采用100厚挤塑聚苯乙烯泡沫保温板。

（2）采用300厚多加气混凝土砌块（外贴50厚挤塑聚苯乙烯泡沫保温板），

（3）入户门均采用保温、防火、防盗门。

（4）窗采用塑钢中空玻璃窗，阳台门腹板加30厚岩棉保温层。