设 计 说 明

1、工程概况：

本方案适用于GB50176-93中规定的夏热冬冷地区，人均耕地大于1亩的村庄，抗震设防烈度为七度，结构类型为砖混结构。建筑层数：二层，建筑总高度：7.0米，耐火等级：二级。

2、主要经济技术指标：

宅基地面积：135平方米  建筑占地面积：107.04平方米

总建筑面积：214.08平方米  使用面积：192.67平方米

使用面积系数：0.90    造价分析：1000元/平方米

3、建筑造型和空间设计：

方案基本尊重农村居民喜好，设计手法中引入院落空间、坡屋面等建筑元素，采用高低错落的坡屋顶与露台相结合，追求清新淡雅的风格。通过屋顶高度的变化和室内外空间功能的转化，借助建筑空间的层次化、复合化，塑造具有苏中地域特色的建筑风格。

4、户型设计和平面功能分区：

一层：客厅主要用于对外接待和日常劳动的场所，采用大客厅的设计方式，符合农民生活习惯；将卧室、起居室、厨卫空间、餐厅等区域有机结合，以满足家庭生活舒适、温馨、安全的要求。

二层：主要安排家庭生活空间，它由主卧室、次卧室、客房及一间卫生间组成。考虑到农村居民日常生活习惯，在西侧设大面积露台，充分满足农村居民户外活动及晾晒衣物、农作物的需要。

5、节能技术的应用：

墙体可选用KP1承重空心砖，该材料具有保温、隔热等优点,属于环保节能型建材，墙体外侧贴20厚TPS保温板，增强墙体保温性能；门窗选用塑钢中空玻璃门窗,空气层厚度须达到12mm以上，具有保温、隔热、隔音、耐潮湿、耐腐蚀性、密封性好，使用寿命长等特点；屋顶保温材料为40mm厚TPS保温板，且可利用坡顶内铺设稻壳保温层，废物利用，增强屋顶保温效果；安装大小适合屋顶尺寸和降雨强度的集水沟槽和落水管；合理考虑地表与屋顶雨水径流途径，最大程度降低地表径流，采用多种渗透措施增加雨水的渗透量。采用节水系统、节水器具和设备，采取有效措施，避免管网漏损，卫生间采用低水量冲洗便器、感应出水龙头。利用节能灯代替白帜灯。夏季采用植被冷却降温，在建筑物西墙种植槽绿色藤蔓形成垂直绿化降低建筑吸收的热辐射。

6、抗震构造措施：

本方案遵照国家相应抗震设计规范设计，各构造措施依据抗震设防烈度7度为标准：在建筑物四周阳角、内外墙交接处、楼梯间四角以及主要大洞口两侧设置构造柱；建筑物每层均设圈梁与构造柱相连，增强房屋整体性；合理进行纵横墙布置；采用现浇楼、屋面板，有效增强砌体房屋的刚度及整体性；适当增加墙体面积与合理提高砂浆强度，并在合理位置的墙段内设置水平钢筋；另外在考虑农村对房屋层高的要求前提下，为使房屋抗震性增强，尽量降低设计层高。

- 7、设计人员名单：

- 宋代平、李栋、吴迪、李勇、许益亮、朱祥文