方案设计说明

第一章  概述

一、设计依据

1.《工程建设标准强制性条文》

2.《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）

3. 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018版

4. 《江苏省城市规划管理技术规定》2011版

5. 《江苏省住宅设计标准》DGJ32/J26-2017

6.《住宅设计规范》GB50096-2011

7.《智能建筑设计标准》GB/T50314-2015

8.《绿色建筑评价标准》 GB50378-2014

9.《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》DGJ32/J 71-2014

10.《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J 173-2014

11. 国家和地方其它相关规定及规范。

二、设计理念

靖江是少有的江北吴语城市。靖江话属吴语-太湖片-毗陵小片。靖江文化属吴文化。由于受历史的熏陶、当地的风土人情及人文见识。特别是对上有天堂、下有苏杭的影响，人们对苏州的喜爱，骨子里对中式住宅的那种情有独钟，喜欢小桥流水、粉墙黛瓦的意境。

三、地区、气候、地质条件

方案适用于江苏靖江，靖江位于江苏省中南部，长江下游北岸，襟江近海，东、西、南三面临江，南至东南与江阴、张家港隔江相望，东与如皋相邻，西北与泰兴相连，拥有优质长江岸线54公里，水陆交通便利。境内有一独立丘陵──孤山，余皆为长江三角洲冲积平原。地势平坦，以横港为界，南低北高，多在黄海高程2.5～4.5米。靖江地处亚热带湿润气候区，由于受季风环流势力的影响，具有明显的海洋性、季风性和过渡性气候特点，夏季炎热多雨，冬季冷寒少雨，春秋冷暖、干湿多变。

四、工程概况

本工程为新建1幢2层农村居住用房、改造2幢单层附房等组成。

第二章  建筑设计说明

一、住宅平立面设计

本项目为新建2层农村自建住宅。

1、建筑立面形式采用新中式建筑风格。新中式便是以传统古典文化作为背景的。具体设计手段采用建筑美学的基本构图，错落有致的构图方式，并在相互协调上，运用不同建筑材料及中式元素粉墙黛瓦、花窗、照壁等加以强调。在节点上、比例尺度上、序列上、功能上、构成上加以推敲、研究及应用。建筑色彩采用粉墙黛瓦，人性化的空间设计和一种海纳百川的包容及融合中通的和谐。

2、房型设计

住宅房型设计强调平面设计的合理性，符合靖江居民的生活行为规律，平面功能分区明确，做到洁污、动静分离；充分利用空间，合理设置储藏空间，满足多种储藏功能的要求。卧室、客厅、厨房、卫生间、餐厅均直接自然通风采光；住宅通风路线流畅，卫生间的通风措施效果显著，隔音效果好。其中一层以开放空间为主。大开间的客厅，更好的为人际交往、亲朋聚会等提供优质条件，并且不影响二层卧室。一层除了设有满足正常使用的卫生间、厨房、餐厅等基本功能外，还在一楼设置了带独立卫生间的卧室，方便老年人或上下楼梯不方便时居住。二层则以私密性空间为主，仅住户或需要留宿的客人使用。这种农村住房一般考虑三代同堂，每代人都有自己的私密空间，特别是年轻这一代，所以二楼考虑按套间考虑，每套都有自己的私密空间及公共交往空间，做到动静分离。每套为一代人，既相对独立，又紧密联系。

二、节能设计

建筑节能是当前一项基本国策，本项目建设方案依据国家节能标准，合理设计，优化节给，降低单位面积能耗指标，建造节能性住宅建筑。本项目采用以下节能措施：

(1)建筑设计充分考虑群落布局、建筑朝向、平面设计及自然通风效果。建筑造型上注意控制体形系数，不采用过多凹凸面，不留通风死角，尽量利用自然风调节室内温度。

(2)优化结构设计，减轻墙体自重，采用高强钢筋或高性能砼。建筑屋面和外墙均做保温设计，外墙采用蒸压加气混凝土自保温墙体，屋面保温材料为A级复合材料保温板。保温材料的规格及性能标应符合有关国家标准。

(3)适当控制窗墙比，择优设置门窗位置及开启方式，利用阳台、出檐等固定遮阳并择优设置可调节的窗式活动遮阳，以便夏季防晒冬季日照。外门窗采用气密型中空铝合金门窗5+6A+5+6A+5，减少热损耗。

(4)充分利用自然光满足室内采光要求，采用高效节能灯具照明。

(5)认真执行建筑节能标准，积极采用节能新技术、新工艺及新材料，用于项目的墙体材料、保温材料、门窗部品、采暖空调系统及照明：设备均应符合节能标准，并确保施工到位。

(6)室内给排水管材均采用塑料管材，给水管采用PP—R管，排水管采用XPG—UPVC管，以利节能。地块供水采用无负压管网增压稳流变频供水设备，充分利用市政管网的水压。

(7)室内照明均采用高效节能光源和灯具。

(8)通风设备均采用高效低噪声设备。

(9)住宅采用屋顶太阳能热水设施，节约能源。

(10)充分利用自然采光，选用节能光源及高效灯具。

(11)电力设备的节能措施为合定用电量的控制。

(12)室内污、废水分流。

(13)厨房和餐厅排水经隔油池处理以后排入基地污水管网。

三、建筑消防设计

建筑耐火等级为二级，建筑之间的间距、安全疏散、防火构造等均满足建设及相关规范及标准。

四、主要技术经济指标

住宅占地面积：134.2平方米

总建筑面积：268.4平方米

建筑预估价：40.3万

第四章 结构设计说明

- 工程概况

本工程为二层独立式住宅。

- 设计依据

  - 建筑专业提供的平、立、剖面资料。

  - 现行国家规范和地方规范：

- 《建筑结构荷载规范》                  GB50009-2001(2006年版)

- 《建筑抗震设防分类标准》              GB50223-2008

- 《混凝土结构设计规范》                GB50010-2010(2015年版)

- 《建筑抗震设计规范》                  GB50011-2010

- 《建筑地基基础设计规范》              GB50007-2011

- 《砌体结构设计规范》                  GB50003-2011

- 建筑结构可靠度设计标准

按《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB50068—2001设计统一标准，本工程设计使用年限为50年。建筑结构安全等级为二级，部分结构构件的安全等级将根据相应规范作调整。

- 设防标准

- 按《建筑抗震设防分类标准》,本工程的建筑物抗震设防类别属丙类。

- 按6度抗震烈度抗震设防，设计基本地震加速度值为0.05g。

- 本场地土类别待地质报告出具后确定。

- 地基与基础

本工程采用桩基础，基础埋置深度需满足H/18的要求。

- 结构选型

平面较规则，采用框架结构，外墙厚度为240，现浇楼面板厚大部分为120mm。屋面采用现浇混凝土结构，板厚约为120mm。

- 结构用材料

- 混凝土：基础垫层为C15,墙柱强度等级为C30,梁板强度等级为C30，

- 钢  筋: HRB400级钢,   fy=360 kN/m2

- 砌  体:±0.00以下:采用MU20混凝土实心砖,M10水泥砂浆砌筑。

±0.00以上:外墙采用蒸压加气混凝土砌块,Mb5混合砂浆砌筑。

内隔墙采用蒸压加气混凝土砌块,Mb5混合砂浆砌筑

- 使用荷载

住宅                                      2.0 KN/㎡

阳台                                      2.5 KN/㎡

疏散楼梯                                  3.5 KN/㎡

基本风压 (地面粗糙度B类)                 0.40 KN/㎡

设备荷载按实际重量考虑

第五章 给排水设计说明

- 设计依据

- 《建筑给水排水设计规范》                GB50015-2003

- 《建筑设计防火规范》                    GB50016-2014

- 现行有关国家设计规范和标准。

- 设计范围

本工程室内外给水系统、排水系统设计。

- 给水系统设计

- 水源

给水水源取自城市自来水管网。

- 给水方式

直接利用市政自来水管网压力供给。

- 用水量估算

用水标准按照250L/人·日。

- 排水设计

体制：室内采用污、废合流，室外采用雨、污分流。

1．排水系统

室内污、废分流，采用专用通气立管。生活污水与废水在室外合并后排入市政污水管道。

2．雨水系统

屋面雨水采取重力排放，设计重现期为10年，由雨水斗收集后，采用内排水形式排入总体雨水管网，经汇总后排入市政雨水管网中，基地雨水排水设计重现期为5年。

地下通道入口部分雨水经集水坑收集后，由排水泵排入总体雨水管网，其雨水设计重现期P＝5年。

基地污水排水系统：本工程污水主要为生活污水。污水量按其总给水量的90%计，最高日排污量约1620m3/d。污水分片排放至市政污水管，排放管的管径均为De300，污水经室外化粪池处理后再排至市政污水管网。

基地雨水排水系统：按当地暴雨强度公式计算，设计重现期取P=3年，综合径流系数取0.6。雨水就近分片排至市政雨水管道。

- 管材

室内给水管采用PE管或钢塑管（内衬ABS/PE）,热水管采用PPR管或钢复不锈钢管，也可采用铜管；室外给水管采用球墨铸铁管，承插式橡胶圈接口；室内排水管和雨水管采用PVC-U排水管；室外排水管采用增强聚丙烯管（FRPP）塑料排水管，橡胶圈密封连接或HDPE双壁波纹排水管。

第六章 电气设计说明

- 设计依据

- 国家和江苏省有关的设计规范和规程：

（1）《供配电系统设计规范》                GB50052-2016

（2）《低压配电设计规范》                  GB50054-2011

（3）《通用用电设备配电设计规范》          GB50055-2011

（4）《民用建筑电气设计规范》              JGJ16-2008

（5）《建筑照明设计标准》                  GB50034-2013

（6）《住宅设计规范》                      GB50096-2015

（7）《江苏省住宅设计标准》                DGJ32/J26-2017

（8）《居住区供配电设施建设标准》          DGJ32/J11-2005

（9）《建筑设计防火规范》                  GB50016-2014

（10）《有线电视系统工程技术规范》          GB50200-94

- 建筑专业提供的平面图和有关专业提供的用电资料。

- 设计范围及内容

- 10/0.4kV低压配电系统；

- 照明系统；

- 防雷接地系统

- 通信（电话、宽带）系统；

- 有线电视系统

- 供配电系统

本工程中建筑用电为三级负荷。

- 线路敷设

- 电源、电压和配电系统：本工程低压配电电压为380/220V 50Hz 三相四线制，采用放射式和树干式相结合的配电方式。系统接地采用TN－S型式。

- 照明系统

- 照明采用绿色照明，一般选用细管径直管形荧光灯，效率高的灯具。荧光灯配电子镇流器或节能型电感镇流器（带补偿电容）。

- 一般照明线路均采用BV-0.45/0.75kV铜芯导线穿镀锌钢管在楼板或吊顶内暗设。